# 設備状態監視機能 基本設計書

レビュー前 | 設計審査用デモ

文書管理番号: DMS-2026

版: 0.7

機密区分: 社内

改訂日: 2026-06-30

文書状態: 承認レビュー前

# 1. 目的

設備の温度、振動、および運転状態を周期的に監視し、しきい値を超えた状態を運転員へ通知する機能を設計する。レビューでは入力取得、状態判定、通知、および記録の流れが一貫していることを確認する。

# 2. 適用範囲

対象: 制御盤に接続された温度センサー、振動センサー、および運転状態信号の取得から、設備状態の判定、警報通知、イベント記録までを含む。

# 3. 構成

本機能は次の三要素で構成し、状態判定部を中心にデータを受け渡す。

- 監視入力部: センサー値と運転状態信号を取得し、時刻情報を付与する。

- 状態判定部: 取得値をしきい値と比較し、正常、警報、異常を判定する。

- 通知出力部: 判定結果を操作画面へ送り、イベント履歴へ記録する。

# 4. 機能設計

監視入力部は 500 ms ごとに入力を収集する。状態判定部は現在値としきい値を比較し、結果が変化した場合に通知出力部へ判定結果を渡す。

## 主要パラメータ

| 主要パラメータ | 設計値 |
| --- | --- |
| 監視周期 | 500 ms |
| 警報保持時間 | 2 s |
| 入力タイムアウト | 1,000 ms |

# 5. 異常処理

入力タイムアウトまたはセンサー範囲外を検出した場合は異常として記録し、運転員へ適切に通知する。入力が正常範囲へ戻った後、連続二回の正常取得を確認して監視を復旧する。

# 6. スケジュール

設計レビューを 2026-07-01 に実施し、指摘反映後に改訂版を作成する。品質保証確認の完了後、承認手続きを開始する。

# 7. 承認

改訂日: 2026-06-30

最終承認者: 未定

承認日: 未定

承認手順: 設計レビューの指摘を解消し、品質保証担当者の確認後に最終承認者へ承認を依頼する。